# DEMOLICE OBJEKTU SAUNY PŘI ARNOLDOVĚ VILE

- D.1.1-01_TECHNICKÁ ZPRÁVA

| žadatel | Muzeum města Brna, p.o., Špilberk 210/1 662 24 Brno |
| --- | --- |
| místo stavby: | Ulice Drobného, Brno – Černá Pole, parc.č.: 3331,3334/1 |
| stupeň: | dokumentace bouracích prací |
| generální projektant: | Ateliér 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno |
| hlavní inženýr projektu: | xxx |
| zodpovědný projektant: | xxx |
| číslo zakázky: | A-21-360 |
| datum: | 05/2021 |

- OBSAH

1.	ÚČEL STAVBY A POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	0

2.	POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ A ODSTRANĚNÍ TECHNICKÝCH NEBO TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	0

Přípravné práce:	0

3.	ZPŮSOB ODPOJENÍ OD TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ	1

4.	POPIS ZVLÁŠTNÍCH A NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ	1

5.	ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY	1

6.	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY	1

7.	POŽADAVKY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	2

# ÚČEL STAVBY A POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Budova v současné době sauny  obdélníkového půdorysu tvaru L o maximálních rozměrech 15,543 x 21,08 m, výška hřebene objektu je přibližně 7,065 m. Objekt není možné rekonstruovat z toho důvodu je navržená jeho úplná demolice.

Je zděný z cihel plných pálených a založen na základových pasech ze smíšeného kamenného a cihelného zdiva s proměnlivou hloubkou založení. Nosná část střechy je tvořena soustavou prvků krovu: pozednice, krokve, kleštiny, sloupky a pásky se střešním pláštěm z falcovaného plechu. Stropní konstrukce nebyla přístupná ke zjištění materiálů, předpokládá se tak, že strop je dřevěný trámový se záklopem.

# POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ A ODSTRANĚNÍ TECHNICKÝCH NEBO TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Technologický postup demolice je zvolen dle skutečného stavu demolovaného objektu, který byl zjištěn při osobní prohlídce, dále na základě původní projektové dokumentace a předpokladů projektanta v oblasti použitých materiálů a konstrukčního systému.

Při bourání stávajících objektů budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Dále bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to zejména část I. Požadavky na zajištění staveniště a část XII. Zásady bouracích prací.

## Přípravné práce:

Před zahájením bouracích prací je nutné vždy vyznačit ohrožený prostor a zabránit vstupu nepovolaných osob. Ohrožený prostor musí být vymezen oplocením, které je výšky minimálně 1,80 m.

Dále je nutné zajistit odpojení jednotlivých demolovaných objektů od technických sítí a vyznačit inženýrské sítě, které jsou chráněné a nesmějí být vlastní demolicí dotčené. Zde budou respektovány požadavky správců sítí uvedené ve stanoviscích k PD, které jsou součástí PD v části E. Dokladová část. Investor zajistí před zahájením demoličních prací splnění všech úkonů stanovených vyjádřeními.

Obecný postup bouracích prací:

- Odstrojení objektu – dodržení roztřídění bouraných materiálů

- Demolice pomocí mechanizace – práce jsou prováděny shora dolů s ohledem na stabilitu demolovaného objektu. Demolice probíhá postupně, tak aby bylo možné zajistit třídění jednotlivých materiálů, které bude možné dále recyklovat. Nedílnou součástí demolice je kropení, tak aby bylo zabráněno nadměrné prašnosti v okolí objektu

- Dokončovací práce – jednotlivé roztříděné materiály z demolice budou recyklovány, případně odvezeny na skládky příslušných kategorií

V rámci demolic nebudou odstraňována žádná technická ani technologická zařízení.

Konkrétní postup bouracích prací:

- Střešní krytina

Ruční rozebírání jednotlivých vrstev střešní konstrukce – plechy,…

- Nosná konstrukce střechy

Rozřezání jednotlivých prvků krovu na menší celky, dřevo bude následně zkontrolováno, v případě dobrého stavu dřeva bude dále použito nebo využito jako palivové dřevo

- Výplně otvorů

Demontáž výplní otvorů

- Stropní konstrukce

Rozebrání a přemístění stropní konstrukce.

- Nosné konstrukce

Ruční, popřípadě strojní rozřezání věnců a ocelových překladů. Bouraní obvodového cihelného zdiva.

- Podlahy a základové konstrukce

Pod odstranění nadzemní částí stávajícího objektu bude provedeno odstranění jednotlivých skladeb podlah a následné odstranění základových konstrukcí.

# ZPŮSOB ODPOJENÍ OD TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ

Demolovaný objekt je v současné době odpojen od všech sítí. Pod částí demolovaného objektu vede areálový rozvod jednotné kanalizace. Při odstranění stavby musí být zvolen takový postup, aby nedošlo k poškození této kanalizace.

# POPIS ZVLÁŠTNÍCH A NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ

V areálu stavby se nenacházejí žádné objekty, které by byly tvořeny neobvyklými konstrukcemi, které by vyžadovaly zvláštní pozornost.

# ZVLÁŠTNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

V areálu stavby se nenacházejí žádné objekty ani konstrukce, které by vyžadovaly zvláštní technologické postupy.

# NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Likvidace odpadu ze stavby

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhl. č. 8/2021 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, dále pak bude postupováno v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií dle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a. Odpady budou zhotovitelem bouracích prací shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií do přistavených kontejnerů, zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením či odcizením, průběžně odváženy a předávány do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů, příp. zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Využitelné odpady budou předány oprávněné osobě k jejich využití (recyklace, energetické využití), nevyužitelné pak osobě oprávněné k jejich odstranění (spalování, skládkování). Zásady ukládání na povrchové skládky se řídí vyhláškou 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

Stavebník si před zahájením bouracích prací zajistí souhlas vlastníka pozemků 3349/2, 3349/14, 3349/15, 3351, 3352, 3359 a 3361.

Vozidla menší mechanizace budou nakládat materiál z bourané stavby do kontejnerů, které budou umístěny na pozemcích investora. Tyto kontejnery budou následně naloženy na nákladní automobily, které je odvezou na ulici Drobného a dále na příslušné skládky odpadů. Stavebník si v předstihu před zahájením demoliční prací zajistí příslušné povolení a zábory (pokud budou vyžadovány) u správce veřejné komunikace.

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 8/2021 Sb.:

| Katalogové číslo odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Celkové produkované množství [t] | Kód nakládání s odpadem | Kategorie skládky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 1,200 | R1 |  |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,400 | R5 |  |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,500 | R1 |  |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,500 | R1 |  |
| 17 01 01 | Beton | O | 15,000 | D1 | S-IO |
| 17 01 02 | Cihly | O | 40,000 | D1 | S-IO |
| 17 02 02 | Sklo | O | 5,00 | R5 |  |
| 17 01 07 | Směsi nebo odd.frakce betonu,cihel,keramických výr. | O | 5,000 | D1 | S-IO |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 10,000 | R1 |  |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 2,000 | R4 |  |
| 17 04 11 | Kabely | O | 0,100 | R4 |  |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O | 10,000 | D1 | S-IO |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | 5,000 | D1 | S-IO |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 3,000 | R1 |  |

Odpad betonu, cihel, zeminy, dřeva a kamení lze přednostně nabídnout k recyklaci před odstraněním na skládce odpadů. O vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi bude zhotovitelem bouracích prací vedena průběžná evidence odpadů v rozsahu ust. § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a doloženy doklady o jejich řádné likvidaci.

# POŽADAVKY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při bourání stávajících objektů budou dodržovány podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Dále bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a to zejména část I. Požadavky na zajištění staveniště a část XII. Zásady bouracích prací.

Bourání nesmí být přerušeno, pokud nebude zajištěna stabilita bourané konstrukce či její části. Při bourání musí být konstrukce neustále pozorně sledována, v případě zjištění jakýchkoliv odlišností od předpokladů projektu, které mohou mít vliv na bezpečnost práce nebo na stabilitu bouraných či sousedních objektů, je nutné přerušit práce; pokud si to charakter zjištění vyžaduje, zajistit konstrukci, aby nedošlo ke ztrátě stability a ihned informovat projektanta.

V Brně 17.05. 2021                                                                                                                              xxx