新管理中心使用说明

1. 首次进入

1.1 关闭防火墙与设置电脑IP

*注意要关闭电脑系统自带的防火墙，把软件目录添加到杀毒软件的白名单，防止误杀。（Windows 10系统防火墙叫Windows Defender防火墙可在控制面板搜索，电脑建议使用Windows 10操作系统。）

需要把电脑IP手动设置成与管理中心软件登录框右下角的IP一样，如果电脑有多个IP请在登录时选择修改好的IP。

如果IP设置不对会出现如下图的警告，导致部分功能无法正常使用。

1.2 登录

运行管理中心目录下的文件，进入管理中心登录界面，如下图所示，输入用户名，设置好IP，输入密码。点击“登录”即可。登录后的主界面，如下图所示，右上角标注还能更换主题颜色（默认账号：admin，密码：123456）。

1.3 设置扇区密码（与发卡有关）

选择系统设置，设备管理卡，自定义修改门禁管理卡框中扇区密码后，点击保存。（默认为8扇区，密码666666888888，建议修改成其他密码）

1.4 添加门禁设备（*门口机不需要添加）

门禁机设备，右上角可添加设备，输入设备名称、房号和序列号，设置好权限值，点击保存。（房号说明：房号为13位数字，由数字9+区号+栋号+单元号+6位数字010101组成，例如设备需要添加在1区3栋2单元，则房号填9010302010101）

1.5 设置权限值（与发卡有关）

选择设备管理，门禁机设备，右键设备选择编辑，修改权限后点击保存（大门和不同单元的设备权限值要不一样，否则卡可以打开相同权限值的设备）。

1.6 设置设备的扇区密码与权限值（与发卡有关）

方法一：
（1）设置设备扇区密码：选择设备管理，门禁机设备，右键设备选择远程设置扇区。
（2）设置设备权限值：选择设备管理，门禁机设备，右键设备选择远程设置权限值。

方法二（如方法一无法修改时使用）：
（1）设置设备扇区密码：选择系统设置，设备管理卡，选择发卡器所连接的接口，点击连接发卡器，点击门禁管理卡框里的制作门禁管理卡按钮发管理卡，使用管理卡刷需要设置的设备。（注意发管理卡的卡片要做好标记，不能再用于发其他卡。管理卡只是用于设置设备的扇区密码，无法开门）

（2）设置设备权限值：
门口机：在门口机设备上设置，在密码开锁进入系统设置——门禁设置（或是“权限值”）。
门禁：使用Android手机安装门禁助手App设置。

D213H人脸门禁：手机使用微信小程序“云门禁工具”设置。

2. 点击业主管理

2.1 添加业主

业主列表在左边的选择框中选择楼栋房间后，点击右上角的添加按钮，进入添加业主编辑框，输入业主的姓名手机等信息，点击保存，保存后即可添加人脸和添加卡片，另外还可以下载模板，在模板上输入多个业主信息，一次导入多个业主信息。

2.2 添加人脸（业主与物业人脸）

（1）添加业主人脸：业主信息建立后，点击添加人脸，选择要录入人脸的设备，根据实际情况选择录入方式。点拍照，点击连接，连接摄像头，或选择图片录入人脸，选择本地上传方式，图片需满足以下要求：JPG或PNG格式，也可设置有效期，点击保存即可。
（2）添加物业人员人脸：业主列表在左边的选择框中选择物业人员后，点击右上角的添加按钮，进入添加编辑框，输入物业人员的姓名手机等信息，点击保存，然后点击添加人脸。

2.3 添加卡片（业主卡与物业卡）

（1）发业主卡：业主信息建立后，点击添加卡片，选择要录入人脸的设备，选择发卡器所连接的接口，点击连接发卡器，可勾选输入原密码和设置有效期，再选择发卡数量，就可以点击发卡。
（2）发物业人员卡片：业主列表在左边的选择框中选择物业人员后，点击右上角的添加按钮，进入添加编辑框，输入物业人员的姓名手机等信息，点击保存，然后点击添加卡片。

2.4 关键字搜索

在管理中心页面的左上角搜索框中输入业主姓名、手机号码等点击“搜索”按钮即可，如图所示，还可编辑或删除业主信息。

2.5 人脸列表

可以查看小区所有录入的人脸信息和状态。

2.6 卡片列表

可以查看小区所有卡片的信息，可以搜索查询卡片的卡号、用户、有效期等信息。

3. 点击设备管理

3.1 添加门禁设备（门口机不需要添加）

门禁机设备，右上角可添加设备，输入设备名称、房号和序列号，设置好权限值，点击保存。（房号说明：房号为13位数字，由数字9+区号+栋号+单元号+6位数字010101组成，例如设备需要添加在1区3栋2单元，则房号填9010302010101）

3.2 设备功能

设备联网在线的状态下还可监视，其中右键还能远程开门、远程重启、远程设置扇区、远程设置权限制、获取密码等功能。如图所示：

3.3 编辑

门禁机设备和室内机设备，选中其中一个数据，右键即可编辑，修改需要编辑的内容后的点保存即可。

3.4 获取门口机密码

选择在线的状态下的门禁机，右键点击“获取密码”按钮，可查看设备的开锁密码和系统设置密码；（需确保设备联网在线的状态下查询）。

4. 记录管理

4.1 开门记录

查看开门记录，刷脸或刷卡开门，成功或失败，都会记录数据。

4.2 通话记录

查看管理中心呼入呼出的通话记录。

4.3 安防记录

可查看小区内部所有住户家中的安防设备报警信息。

4.4 报警记录

可查看小区内所有门口机的防拆报警记录、门磁报警记录、挟持报警记录和室内机的撤防报警记录。

5. 发送小区信息

物业管理——小区信息，可编辑个人消息或公共消息发送至指定住户家。

6. 系统设置

6.1 设置扇区密码

系统设置——设备管理卡——在门禁管理卡框修改扇区密码后点击保存。

6.2 制作管理卡

管理卡用于设置设备的扇区、密码，只能用新的IC卡作为管理卡。
选择发卡器所连接的接口，点击连接发卡器，输入要设置的扇区和密码，即可设置门禁管理卡和电梯管理卡。

6.3 软件账号管理

点击添加，输入用户名和密码，点击保存，就成功添加管理员，还可编辑已有管理员，更改密码或删除管理员。

7. 退出

退出管理中心程序。